Secure Hotel WLAN Network

Network Design & Implementation Manual v2.0

Version 2.0 | April 2026 | Updated with Security Hardening

# 1. ภาพรวมระบบ Network (System Overview)

ระบบ Network ของโรงแรมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานสูงสุด 3,400 คน แบ่งเป็น Guest Block 3,000 คน และ Employee Block 400 คน โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Hierarchical Network Design

Version 2.0 นี้เพิ่ม Security Hardening ได้แก่ SSH, Password Encryption, NTP, Syslog และ QoS สำหรับ VoIP

## 1.1 โครงสร้างหลักของระบบ

| Layer | อุปกรณ์ | จำนวน | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet/ISP | ISR4331 Routers | 3 ตัว | เชื่อมต่อ Internet แบบ Redundant |
| DMZ Outside | 3650-24PS Switches | 2 ตัว | รับ Traffic จาก ISP |
| Firewall | ASA 5506-X | 3 ตัว | ป้องกัน Network ด้วย Stateful Inspection + NAT |
| DMZ Inside | 3650-24PS Switches | 2 ตัว | รับ Traffic จาก Firewall |
| Core | 2811 Routers | 2 ตัว | Routing หลักของระบบ + OSPF |
| Distribution | 3650-24PS Switches | 2 ตัว | VLAN + HSRP + LACP + ACL |
| Access | 2960-24TT Switches | 13 ตัว | เชื่อมต่อ End Devices + Port Security |
| Server Farm | 2960-24TT Switch | 1 ตัว | รวม Servers ทั้งหมด |
| Wireless | AP + LAP-PT + WLC-2504 | 18+ ตัว | Wireless LAN สำหรับ Guest และ Employee |

## 1.2 Security Features ทั้งหมด

| Feature | ใช้ที่ไหน | จุดประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| SSH v2 | ทุก Device | Remote Management ที่ปลอดภัย |
| Password Encryption | ทุก Device | ป้องกัน Password ใน Config |
| Enable Secret | ทุก Device | ป้องกันการเข้า Privileged Mode |
| NTP | ทุก Device | Sync เวลาทุก Device |
| Syslog | ทุก Device | Centralized Log Management |
| Firewall + NAT | ASA 5506-X | ป้องกัน Perimeter + IP Masking |
| ACL | MLSW1, MLSW2 | ควบคุม Traffic ระหว่าง VLAN |
| Switch Port Security | Access Switches | ป้องกัน Unauthorized Device |
| WPA2-PSK | AP ทุกตัว | Wireless Encryption |
| QoS | MLSW + Access SW | Priority สำหรับ VoIP Traffic |

# 2. Internet และ ISP Layer

## 2.1 การทำงาน

ระบบใช้ ISP Router 3 ตัว (ISR4331) เชื่อมต่อกับ Internet แบบ Redundant ผ่าน Static Route ที่มี Administrative Distance ต่างกัน

## 2.2 IP Address

| Router | TO-CLOUD | TO-OUTSIDE-SW1 | TO-OUTSIDE-SW2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP-R1 (Primary) | 200.100.50.10/30 | 200.100.50.21/30 | 200.100.50.25/30 |
| ISP-R2 (Secondary) | 200.100.50.14/30 | 200.100.50.29/30 | 200.100.50.33/30 |
| ISP-R3 (Tertiary) | 200.100.50.18/30 | 200.100.50.37/30 | 200.100.50.41/30 |

## 2.3 Security Config ที่เพิ่ม

- SSH v2 + Username/Password Authentication

- service password-encryption

- enable secret Cisco@123

- exec-timeout 10 0 (Auto logout หลัง 10 นาที)

- NTP Sync จาก 10.10.1.228

- Syslog ส่งไปที่ 10.10.1.228

# 3. Firewall และ DMZ Layer

## 3.1 การทำงาน

ระบบใช้ Cisco ASA 5506-X จำนวน 3 ตัว ทำหน้าที่เป็น Perimeter Firewall แต่ละตัวมี 2 outside interfaces และ 2 inside interfaces

## 3.2 Security Levels

| Interface | Security Level | Zone |
| --- | --- | --- |
| outside1, outside2 | 0 | Internet (Untrusted) |
| inside1, inside2 | 100 | Internal Network (Trusted) |

## 3.3 NAT Configuration

Dynamic PAT แปลง Private IP ทั้งหมดเป็น Public IP ของ Firewall:

object network INTERNAL-GUEST

subnet 10.10.0.0 255.255.0.0

nat (inside1,outside1) dynamic interface

object network INTERNAL-VOIP

subnet 172.16.0.0 255.255.0.0

nat (inside1,outside1) dynamic interface

## 3.4 Inspection Policy

- DNS, FTP, TFTP, ICMP Inspection เปิดอยู่

- ACL permit traffic จาก inside ออก outside

- ACL permit traffic จาก outside เข้า inside (สำหรับ return traffic)

# 4. Core Routing Layer

## 4.1 การทำงาน

ใช้ 2811 Router 2 ตัว (COREROUTER1 และ COREROUTER2) เป็น Core Router รัน OSPF Area 0

## 4.2 OSPF

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

network 10.10.4.32 0.0.0.3 area 0

default-information originate

## 4.3 IP Address

| Interface | COREROUTER1 | COREROUTER2 |
| --- | --- | --- |
| TO-INSIDE-SW1 | 10.10.4.34/30 | 10.10.4.38/30 |
| TO-INSIDE-SW2 | 10.10.4.42/30 | 10.10.4.46/30 |
| TO-MLSW1 | 10.10.4.49/30 | 10.10.4.57/30 |
| TO-MLSW2 | 10.10.4.53/30 | 10.10.4.61/30 |

## 4.4 Security Config ที่เพิ่ม

- SSH v2 + enable secret

- NTP server 10.10.1.228 + ntp update-calendar

- Syslog: logging host 10.10.1.228

- service timestamps log datetime msec

# 5. Distribution Layer (MLSW + VLAN + HSRP + LACP)

## 5.1 VLAN Design

| VLAN ID | ชื่อ | Network | Gateway (HSRP VIP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | GUEST-F1 | 10.10.28.0/23 | 10.10.28.1 |
| 20 | GUEST-F2 | 10.10.30.0/23 | 10.10.30.1 |
| 30 | GUEST-F3 | 10.10.32.0/23 | 10.10.32.1 |
| 40 | GUEST-F4 | 10.10.34.0/23 | 10.10.34.1 |
| 50 | GUEST-F5 | 10.10.36.0/23 | 10.10.36.1 |
| 55 | EMPLOYEE | 10.10.20.0/23 | 10.10.20.1 |
| 60 | GUEST-GF | 10.10.38.0/23 | 10.10.38.1 |
| 99 | VOIP | 172.16.10.0/16 | 172.16.10.1 |
| 199 | SERVER-FARM | 10.10.1.224/27 | 10.10.1.225 |

## 5.2 HSRP

- MLSW1 = Active (Priority 110)

- MLSW2 = Standby (Priority 90)

- Virtual IP = .1 ของแต่ละ Subnet

## 5.3 LACP EtherChannel

- MLSW1 = mode desirable

- MLSW2 = mode auto

- Gi1/0/3 และ Gi1/0/4 รวมเป็น Port-Channel 1

## 5.4 ACL (GUEST-ACL)

| Rule | Action | Service |
| --- | --- | --- |
| 1 | PERMIT | UDP 67 - DHCP |
| 2 | PERMIT | UDP 53 - DNS |
| 3 | PERMIT | TCP 80 - HTTP |
| 4 | PERMIT | TCP 443 - HTTPS |
| 5 | PERMIT | TCP 25 - SMTP |
| 6 | PERMIT | TCP 110 - POP3 |
| 7 | DENY | Guest -> Employee (All) |
| 8 | DENY | Guest -> Server Farm (All) |
| 9 | PERMIT | Any -> Any (Internet) |

## 5.5 QoS Configuration

ใช้ mls qos trust dscp ที่ VoIP ports ของ Access Switch ทุกตัว:

mls qos

interface [VOIP_PORT]

mls qos trust dscp

## 5.6 Security Config ที่เพิ่ม

- SSH v2 + enable secret + username admin

- NTP server 10.10.1.228

- Syslog: logging host 10.10.1.228

# 6. Server Farm

## 6.1 Server IP Addresses (Static)

| Server | IP | Service | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP Server | 10.10.1.228 | DHCP + NTP + Syslog | 199 |
| DNS Server | 10.10.1.229 | DNS (hotel.com) | 199 |
| EMAIL Server | 10.10.1.230 | SMTP/POP3 | 199 |
| HTTP/WEB Server | 10.10.1.231 | HTTP/HTTPS | 199 |
| WLC-2504 | 10.10.1.232 | Wireless LAN Controller | 199 |
| NET Admin-PC | 10.10.1.233 | Network Management | 199 |
| VOICE Gateway | 172.16.10.10 | VoIP CME | 99 |

## 6.2 DHCP Server Pools

| Pool | Gateway | Start IP | TFTP Server |
| --- | --- | --- | --- |
| GUEST-F1 | 10.10.28.1 | 10.10.28.10 | - |
| GUEST-F2 | 10.10.30.1 | 10.10.30.10 | - |
| GUEST-F3 | 10.10.32.1 | 10.10.32.10 | - |
| GUEST-F4 | 10.10.34.1 | 10.10.34.10 | - |
| GUEST-F5 | 10.10.36.1 | 10.10.36.10 | - |
| GUEST-GF | 10.10.38.1 | 10.10.38.10 | - |
| EMPLOYEE | 10.10.20.1 | 10.10.20.10 | - |
| VOIP | 172.16.10.1 | 172.16.10.10 | 172.16.10.10 |

## 6.3 DNS Records

| Domain | Type | IP |
| --- | --- | --- |
| hotel.com | A Record | 10.10.1.231 |
| www.hotel.com | A Record | 10.10.1.231 |
| mail.hotel.com | A Record | 10.10.1.230 |
| dhcp.hotel.com | A Record | 10.10.1.228 |

## 6.4 NTP และ Syslog Server

DHCP Server (10.10.1.228) ทำหน้าที่เป็น NTP Server และ Syslog Server ด้วย:

- NTP Service: On ที่ DHCP Server

- Syslog Service: On ที่ DHCP Server

- ทุก Device ส่ง Log มาที่ 10.10.1.228

# 7. Guest Block (Access Layer)

## 7.1 Floor Summary

| Floor | Switch | VLAN | Network | AP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ground Floor | GROUND-FLOOR-SW | 60 | 10.10.38.0/23 | REC-AP1,2,3 |
| Floor 1 | RM1-130, RM11-60 | 10 | 10.10.28.0/23 | F1-AP1,2,3 |
| Floor 2 | RM61-90, RM91-120 | 20 | 10.10.30.0/23 | F2-AP1,2,3 |
| Floor 3 | RM121-150, RM151-180 | 30 | 10.10.32.0/23 | F3-AP1,2,3 |
| Floor 4 | RM181-210, RM211-240 | 40 | 10.10.34.0/23 | F4-AP1,2,3 |
| Floor 5 | RM241-270, RM271-300 | 50 | 10.10.36.0/23 | F5-AP1,2,3 |

## 7.2 Access Switch Security Config

- SSH v2 + enable secret

- NTP server 10.10.1.228

- Syslog: logging host 10.10.1.228

- Switch Port Security: maximum 2, violation restrict, mac sticky

- VoIP Port: switchport voice vlan 99 + mls qos trust dscp

- PortFast บน End Device ports

## 7.3 Wireless AP Config

- AP ธรรมดา (Autonomous): ตั้ง SSID และ WPA2 เอง

- LAP-PT (Lightweight): รับ config จาก WLC อัตโนมัติ

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| SSID (Guest) | Hotel-Guest |
| SSID (Employee) | Hotel-Employee |
| Security | WPA2-Personal |
| Encryption | AES |
| Password | Cisco@123 |

# 8. VoIP Telephony System

## 8.1 CME Configuration

telephony-service

max-ephones 30

max-dn 30

ip source-address 172.16.10.10 port 2000

auto assign 1 to 30

keepalive 120

## 8.2 Directory Numbers

| DN | Number | Location |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 1001-1004 | Ground Floor |
| 5-6 | 1005-1006 | Floor 1 |
| 7-8 | 1007-1008 | Floor 2 |
| 9-10 | 1009-1010 | Floor 3 |
| 11-12 | 1011-1012 | Floor 4 |
| 13-14 | 1013-1014 | Floor 5 |
| 15-20 | 1015-1020 | Employee Block |

## 8.3 QoS สำหรับ VoIP

ใช้ DSCP EF (Expedited Forwarding) สำหรับ Voice Traffic:

- Access Switch: mls qos trust dscp ที่ VoIP ports

- MLSW: class-map match DSCP EF → priority percent 30

- ทำให้ VoIP ได้ Bandwidth 30% เสมอ ไม่กระตุก

# 9. Security Summary

## 9.1 Defense in Depth

ระบบใช้ Security แบบ Layered Defense (Defense in Depth) หลายชั้น:

| Layer | Security Mechanism | ป้องกันอะไร |
| --- | --- | --- |
| Perimeter | ASA Firewall + NAT | External Attacks, IP Exposure |
| Network | ACL ที่ MLSW | Inter-VLAN Access Control |
| Access | Switch Port Security | Unauthorized Physical Connection |
| Wireless | WPA2-AES | Wireless Eavesdropping |
| Management | SSH v2 + Enable Secret | Unauthorized Management Access |
| Monitoring | Syslog + Timestamps | Security Event Logging |
| Time | NTP | Log Correlation Accuracy |
| Voice | QoS DSCP EF | VoIP Quality Assurance |

## 9.2 Credentials Summary

| Access Type | Username | Password |
| --- | --- | --- |
| Enable Secret | - | Cisco@123 |
| Console | - | Cisco@123 |
| SSH/VTY | admin | Cisco@123 |
| WLC Web GUI | admin | Cisco@123 |
| Email (Employee) | emp1 | emp123 |
| Email (Guest) | guest1/guest2 | guest123 |
| AP Wireless | - | Cisco@123 |

# 10. High Availability Summary

| Layer | Redundancy | Failover |
| --- | --- | --- |
| ISP | 3 ISP + Static metric 1,2,3 | Automatic |
| DMZ Outside | 2 Switches Full Mesh | STP |
| Firewall | 3 Firewalls Parallel | Automatic |
| DMZ Inside | 2 Switches Full Mesh | STP |
| Core Router | 2 Routers + OSPF | OSPF Convergence |
| Distribution | HSRP Active/Standby | < 10 sec |
| EtherChannel | LACP 2 Links | Immediate |
| Access | Dual Uplinks MLSW1/2 | STP |

--- End of Document v2.0 ---